Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013-2015.

Szeged

2013. augusztus9.

Tartalomjegyzék

1. A tervezés általános adatai4

2. Jogszabályi háttér5

3. A Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. tulajdonosi szerkezetének bemutatása……..7

4. A Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége………………………………………………………………………………………………………………………..8

4.1. A közszolgáltatás jogi alapja, ellátási terület……………………………………………………….8

4.2 Rendelkezésre álló eszközök, erőforrások………………………………………………………….10

4.3 Vegyes hulladékok gyűjtése, kezelése………………………………………………………………..12

4.3.1 Gyűjtés-szállítás……………………………………………………………………………………12

4.3.2 Begyűjtött vegyes hulladékok kezelése – ártalmatlanítása…………………..12

5. Részletes közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terv………………………………………………………13

5.1 Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás………..13

5.1.1. Előzmények………………………………………………………………………………………..13

5.1.2. Ösztönzés és szemléletformálás célkitűzései………………………………………13

5.1.3. Ösztönzés és szemléletformálás javításának terve……………………………..14

5.1.4. Szükséges feltételek…………………………………………………………………………..15

5.2. A biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása……….15

5.2.1. Előzmények………………………………………………………………………………………..15

5.2.2. Nagyobb arányú gyűjtésre és hasznosításra vonatkozó célkitűzés………16

5.2.3. Nagyobb arányú gyűjtés és hasznosítás terve……………………………………..17

5.4.4 Szükséges feltételek…………………………………………………………………………….17

5.3. A háztartásokban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtése………….18

5.3.1. Előzmények…………………………………………………………………………………………18

5.3.2. Nagyobb arányú gyűjtésre vonatkozó célkitűzés…………………………………19

5.3.3. Nagyobb arányú gyűjtés terve…………………………………………………………….19

5.3.4 Szükséges feltételek…………………………………………………………………………….20

5.4. A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése………………………....20

5.4.1. Előzmények…………………………………………………………………………………………20

5.4.2. A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó célkitűzés…………………………………………………………………………………….22

5.4.3. A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó terv..................................................................................................22

5.4.4. Szükséges feltételek……………………………………………………………………………23

5.5. A hulladék nagyobb arányú újrahasználatára történő előkészítése és az újrahasználati központ kiépítésének lehetőségeit bemutató terv…………………………….23

5.5.1. Előzmények………………………………………………………………………...................23

5.5.2. Újrahasználatra történő előkészítés és újrahasználati központ kiépítésének célkitűzései………………………………………………………………………………24

5.5.3. Újrahasználatra történő előkészítés és újrahasználati központ kiépítésének terve............................................................................................24

5.5.4. Szükséges feltételek……………………………………………………………………………25

5.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok hasznosítási arányának növelése…………………………………………………………………………………………………25

5.6.1. Előzmények…………………………………………………………………………………………25

5.6.2. A hulladék-hasznosítási arány növekedésének célkitűzései…………………………………………………………………………………………….......26

5.6.3. A hulladék-hasznosítási arány növekedésének terve…………………………..27

5.6.4. Szükséges feltételek……………………………………………………………………………27

5.7. A hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiség csökkentésére tett intézkedések……………………………………………………………………………………………………………28

5.7.1. Előzmények………………………………………………………………………...................28

5.7.2. A hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiség csökkentésének célkitűzései………………………………………………………………………………………………….28

5.7.3. A hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiség csökkentésének terve……...........................................................................................................28

5.7.4. Szükséges feltételek…………………………………………………………………………..29

6. Indikátorok……………………………………………………………………………………………………………………..30

- A tervezés általános adatai

A tervet összeállították:

Ficsor Elza

- Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara tagja

Nyilvántartási szám: 01-14728

- SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő

(érvényes: 2018.05.30.)

Martin Attila

- Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara tagja

Nyilvántartási szám: 13-14921

- SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő

(érvényes: 2018.07.04.)

A tervezés szintje:     		közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltató:                        Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

Székhelyének címe:		6728 Szeged, Városgazda sor 1.

KSH-azonosító:		11090074-3811-113-06

KÜJ-azonosító: 		100172177

KTJ-azonosító: 		100304160

Tervezési időszak: 	2013-2015.

Tervezés báziséve: 	2012.

- Jogszabályi háttér

A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvény 78.§-a, valamint a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) számú kormányrendelet 11.§-a alapján készült és a következő tartalmi elemeket emelte ki:

„A közszolgáltató a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervben bemutatja, hogy a közszolgáltatással érintett területen a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, elszállításával és kezelésével, valamint az e törvényben meghatározott - hasznosításra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó - célkitűzésekkel kapcsolatban milyen intézkedéseket tervez megtenni, azokat milyen módon, illetve eszközökkel kívánja végrehajtani.” (2012. évi CLXXXV. sz. törvény 78.§ 2. bekezdése)

A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv az alábbi elemeket tartalmazza:

a) az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések - így különösen a lakossági tájékoztatás módjának - részletes leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők;

b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők;

c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek;

d) a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató részletes tervet;

e) a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek;

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére;

g) a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elvére. (438/2012. (XII.29.) kormány rendelet 11.§ 1. bekezdés)

A 2013. évi CXXV.  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény 4§ 3. bekezdés c) pontjának előírása alapján a közszolgáltató minősítési kérelméhez csatolni kell a közszolgáltatási tervet.

A Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének fejezetei követik a 438/2012. (XII.29.) kormányrendelet előírásait.

- A Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. tulajdonosi szerkezetének bemutatása

A társaság tagjai:

Ásotthalom Községi Önkormányzat			6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.

Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat		6775Kiszombor, Felszabadulás u. 8.

Mártély Község Önkormányzat			6636 Mártély, Rákóczi u.1.

Mindszent Város Önkormányzat			6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

Nagylak Községi Önkormányzat			6933 Nagylak, Petőfi u.14.

Ruzsa Községi Önkormányzat				6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

Szatymaz Községi Önkormányzat			6763 Szatymaz, Kossuth u.30.

Zákányszék Községi Önkormányzat			6787 Zákányszék, Felszabadulás tér 1.

Szegedi Környezetgazdálkodási NpKft.		6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Domaszék Község Önkormányzata			6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.

Csanádapáca Község Önkormányzata		5662 Csanádapáca,SzentGellért u. 31.

Pusztamérges  Község Önkormányzata		6785 Pusztamérges, Móra F. tér 2.

Deszk Község Önkormányzata			6772  Deszk, Tempfli tér 7.

Klárafalva  Község Önkormányzata			6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.

Ferencszállás  Község Önkormányzata		6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.

Tompa Város Önkormányzata			6422 Tompa, Szabadság tér 3.

Kelebia  Község Önkormányzata			6423 Kelebia, Ady E.u. 114.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata		5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Óföldeák Község Önkormányzata			6923 Óföldeák, Bajcsy Zs. E. u. 2.

Maroslele  Község Önkormányzata			6921 Maroslele, Szabadság tér 1.

Üllés Község Önkormányzata				6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.

Apátfalva Község Önkormányzata			6931 Apátfalva, Templom u. 69.

Gádoros Nagyközség Önkormányzata		5932 Gádoros, Kossuth L. u. 16.

  - Ambrózfalva község Önkormányzata          		6916 Ambrózfalva Dózsa u. 1

Csanádalberti község Önkormányzata       		6915 Csanádalberti Fő u. 30.

Algyő Község Önkormányzata			6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Magyarcsanád Község Önkormányzata		6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

Királyhegyes Község Önkormányzata		6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

Battonya Város Önkormányzata		5830 Battonya Fő út 91

A társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

A Társaság meghatározó tulajdonosa 73%-os szavazati joggal a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ASzegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szintén 100%os önkormányzati tulajdonban van, fő tulajdonosa Szeged Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonrésszel.

1. sz. melléklet: Társasági szerződés

- A Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége

  - A közszolgáltatás jogi alapja, ellátási terület:

ACsongrád Megyei Településtisztasági NpKft. fő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. Tulajdonosi szerkezete, társasági formája megfelel a közszolgáltatókkal szemben támasztott jogi elvárásoknak. (Többségi köztulajdon, nonprofit tevékenység.)

Fő tevékenysége közszolgáltatóként a

- háztartásokban képződő települési szilárd, valamint

- az intézményekben, gazdálkodó szervezeteknél termelődő háztartási hulladékhoz hasonló vegyes hulladékok gyűjtése,

- az elkülönített hulladékgyűjtés megszervezése,

- a begyűjtött hulladékok kezelő-hasznosító létesítményekbe történőszállítása.

E tevékenységeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szükséges engedélyek (nem veszélyes települési hulladék gyűjtési szállítási, veszélyes hulladék gyűjtési szállítási engedélyek), az önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződések birtokában végzi.

(2. sz. melléklet: hulladékkezelési engedély)

A Társaság jelenleg 30 településen, mintegy 80 ezer lakos számára nyújt biztonságos stabil közszolgáltatást.

Az ellátott területet és annak hulladékgazdálkodási szempontból lényeges adatait áttekintő térképen szemléltetjük.

1.sz. ábra: A társaság ellátási területe (zöld: hulladékudvarok, piros: ISPA települések – közvetlenül a szegedi lerakóba szállítás, sárga: hulladéklerakók, világoskék: átrakón keresztüli szállítás a hódmezővásárhelyi lerakóba, középkék: átrakó állomás, sötétkék:közvetlenül a hódmezővásárhelyi lerakóba szállítás)

A Társaság saját maga végzi a számlázást, a díjbeszedést, biztosítja az ügyfélszolgálati teendők ellátását.

A Társaság tevékenységét a Dél-Csongrád megyében meghatározó hulladékgazdálkodási közszolgáltató többségi tulajdonos Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-velszorosan együttműködve végzi, kihasználva a lehetséges szinergiák, a regionalitás és a közelség elve nyújtotta környezetvédelmi és költségoptimalizálási előnyöket.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a 2.sz. táblázatban foglaltuk össze a Társaság által ellátott térség főbb hulladékgazdálkodásra vonatkozó jellemzőit.

2. sz. táblázat: A Társaság által ellátott térség főbb hulladékgazdálkodási adatai

  - Rendelkezésre álló eszközök, erőforrások

ATársaság részben saját, részben „anyavállalatától” a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től bérelt eszközökkel látja el a feladatát.

Telephelyét aSzegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től bérli. Itt rendelkezésre áll tehergépjármű mosó, javítóműhely fekete fehér öltöző, irodaház. Ezzel a megoldással is optimalizálni lehet a kapacitás kihasználtságot, így jelentős költség megtakarításra tesz szert a Társaság, ezáltal is kedvezőbb díjú szolgáltatás biztosítva a lakosságnak.

Az ellátási területén lévő, "Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja"elnevezésű Kohéziós Alap (korábban ISPA) projekt keretében létesült 9 db hulladékudvart hosszú távú együttműködési szerződés keretében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozóként üzemelteti.

A 3. sz. táblázat a rendelkezésre álló célgépeket foglalja össze.

3.sz. táblázat: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárműpark

  - Vegyes hulladékok gyűjtése kezelése

    - Gyűjtés-szállítás

A Társaság a lakosság által szabványos edényzetben a gyűjtési napokon kihelyezett háztartási és ahhoz hasonló vegyes hulladékokat heti gyakorisággal járatszerűen,zárt ürítőszerkezettel ellátott, pormentes ürítésre alkalmas tömörítős célgépekkel gyűjti. (3. táblázat)

Az ellátott települések „falusias” település szerkezetűek. A mezőhegyesi lakótelepet kivéve kizárólag kertes házakból kerül gyűjtésre a vegyes hulladék, ezért a településeken jellemzően 60, 110, 120, 240 literes gyűjtőedények kerülnek alkalmazásra, lehetővé téve a lakosok számára a hulladékmennyiségtől függő edényzet választást. 1 100literes gyűjtő edényeket a lakótelepeken illetve a közületeknél fordulnak elő.

A településeken évi egy alkalommal kerül sor az önkormányzatokkal egyeztetett, előzetesen meghirdetett időpontban szervezett lomtalanításra, melynek során a lakóingatlanok elé kihelyezett lomhulladékokat gyűjti össze a közszolgáltató. Ezen túlmenően a lakosok a térségben lévő 9db hulladékudvarban is leadhatják lomhulladékaikat.

A Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. a közszolgáltatás körében gyűjtött  vegyes hulladékokat a térségben lévő engedélyezett hulladékkezelő létesítményekbe szállítja.

    - Begyűjtött vegyes hulladékok kezelése –ártalmatlanítása (Ld. 1. sz. ábra, 2. sz. táblázat)

A „végpontok” kiválasztásaelsősorban az egyes települések "Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja"elnevezésű Kohéziós Alap projekt keretében fennálló szerződéses kötelezettségei, továbbá a „közelség elve” alapján történik.

Ennek megfelelően 12 település, mintegy évi 7.300 tonna vegyes hulladéka a szegedi regionális hulladéklerakóba, a többi 18 település évi kb. 7.900 tonna hulladéka részben a mezőhegyesi átrakón keresztül, részben közvetlenül a hódmezővásárhelyi regionális hulladéklerakóba kerül ártalmatlanításra.

A szegedi Regionális Hulladéklerakót a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft üzemelteti.

A mezőhegyesi Hulladék Átrakóállomás és a hódmezővásárhelyi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetője az  A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.

- Részletes közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terv

  - Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás

    - Előzmények

A Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. már a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésekor nagy hangsúlyt fektetett a lakossági szemléletformáló kommunikáció minél hatékonyabb használatára. A lakosság folyamatos tájékoztatása az egyik legfontosabb „eszköz” a szelektív gyűjtési mennyiségek növelésénél. A közszolgáltató jelenlegi rendszerében a szolgáltatási területéhez tartozó 30 település mindegyikénél bevezetésre került a szigetes szelektív gyűjtés, valamint kísérleti jelleggel – egyelőre 2 településen (Domaszék, Deszk) – már működik a házhoz menő elkülönített gyűjtés is. A házhoz menő gyűjtésnél a közszolgáltató nem ad külön gyűjtőeszközt, hanem bármilyen átlátszó zsákban ki lehet helyezni a hulladékot a ház elé. A gyűjtés 2 heti gyakorisággal történik, a zsákokban elhelyezhető hulladékokról minden lakost hírleveles formában értesítik. (Lásd 3. sz. melléklet)

A közszolgáltató az akkori koordináló szervezettel együttműködésben minden gyűjtőkonténert ellátott olyan matricákkal, melyek tájékoztatják a lakosságot, hogy adott edényzetbe milyen hulladékot lehet bedobni, mi kerülhet hasznosításra. A konténer matricák mellett óvodai és iskolai oktatóprogramok is elősegítették a lakosság környezettudatos gondolkodásának kialakítását, valamint a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának megismerését.

Évente megrendezésre kerül az óvodai és iskolai papírgyűjtési akció melyen a résztvevő intézmények dobogós helyezettjei értékes jutalmakban részesülnek.

    - Ösztönzés és szemléletformálás célkitűzései

Az eddigi ismeretterjesztő előadások, programok folyamatos szervezése a diákok részére továbbra is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, valamint lehetőséget biztosítunk az intézményeknek számára, hogy a gyűjtési területünkön található hulladékkezelési létesítményeket meglátogathassák. (hulladék lerakó, hulladékudvar, átrakó állomás )

Célunk, hogy az oktatási intézmények  mind nagyobb számban vegyenek részt az iskolai papírgyűjtésben, valamint lehetőségeinkhez mérten a jövőben egyéb elkülönítetten gyűjthető anyagok bevonását is tervezzük az iskolai gyűjtés keretein belül. Mindezekhez a szükséges eszközöket biztosítjuk, valamint a lebonyolításban is részt veszünk.

A különböző papíralapú tájékoztatási eszközök mellett a média egyéb formátumait is igénybe vesszük. Egyik legjelentősebb kommunikációs eszközünk a helyi televíziók hirdetési felületei ahol folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a hulladékkezeléssel kapcsolatos hírekről.

Társaságunk rendelkezik honlappal is, ami a következő felületen érhető el: www.telepulestisztasag.hu

Honlapunkat rendszeresen frissítjük és nem csak a helyi hírekről, hanem a hulladékkezeléssel kapcsolatos törvényi változásokról is tájékoztatjuk az ügyfeleinket.

A közösségi kommunikációs felületeket is igénybe vesszük, rendelkezünk facebook oldallal, ahol a jelmondatunk üzenetét szem előtt tartva, miszerint „Együtt többet tehetünk” igyekszünk felhívni a lakosság figyelmét a környezettudatos szemléletmód fontosságára.

    - Előzmények Ösztönzés és szemléletformálás javításának terve

Ütemezés:

2013. évben

- saját honlap frissítése és folyamatos karbantartása

- internetes hírlevelek küldése az iskolák, óvodák, egyéb települési intézmények felé

- saját közösségi oldalak fenntartása, folyamatos frissítése

- települési rendezvényeken való részvétel (lakossági fórumok, falunap)

- elkülönítetten gyűjthető hulladékok begyűjtésére akciótervek (intézményi, iskolai gyűjtések)

2014. évben

- meglévő programok tovább erősítése

- éves gyűjtési naptár elkészítése

- gyűjtési naptár terjesztése

- internetes felületek karbantartása, fejlesztése

- települési intézmények mind szélesebb körben történő bevonása a szelektív hulladékgyűjtésbe

2015. évben

- meglévő programok erősítése, korábbi tapasztalatok alapján

- következő évi gyűjtési naptár megtervezése

- a házhoz menő elkülönített gyűjtés kommunikációja minden településen

- települési rendezvényeken való részvétel

    - Szükséges feltételek

Ahhoz, hogy a lakossági elkülönített gyűjtési eredményeket növelni lehessen, mindenképpen szükséges, hogy megfelelő jogi szabályozás segítse elő ezt a tevékenységet. Az új törvény által bevezetett lerakási díj is ezt a célt szolgálja, valamint az OHÜ Nonprofit Kft. által nyújtott országos kommunikációs kampányok is folyamatosan népszerűsítik és tudatosítják a lakosság körében a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Amennyiben lehetőség lesz arra, hogy pályázaton környezetvédelmi kommunikációs forráshoz jussunk, úgy az OHÜ Nonprofit Kft.-vel összhangban lévő tudatformáló kampányt tudunk szervezni helyi szinten.

  - A biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása

    - Előzmények

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény egyértelműen előírja a biológiailag bomló hulladékok lerakótól való eltérítését. Ezt az előírást úgy lehet teljesíteni, ha azokat már a képződés helyén szétválasztjuk és elkülönítve kezeljük. Ennek egyik lehetősége, hogy a támogatjuk a lakosság házi komposztálását, míg a másik lehetőség a biológiailag bomló hulladékok elkülönített gyűjtése és központi kezelése.

A Társaság ellátási területén már több ízben meghirdetésre került a házi komposztálást előmozdító kampány. Ennek eredményeként a kizárólag falusias lakóövezetekben már jelentős számú házi komposztáló található, melyeket a lakosság környezettudatosan működtet. A Társaság fő tulajdonosa, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén ISPA/KA program keretében megvalósult komposztáló telep befogadja és kezeli az ide beérkező biológiailag lebomló hulladékokat.

A Társaság az ellátási területén az alábbi településeken üzemeltet hulladékudvarokat, melyek engedéllyel rendelkeznek a biológiailag lebomló hulladék átvételére és átmeneti tárolására is. (Lásd 2. sz. táblázat)

- Deszk

- Domaszék

- Kelebia

- Kistelek

- Kiszombor

- Pusztamérges

- Ruzsa

- Tompa

- Üllés

A lakosság azon része, aki nem vállalja a házi komposztáló működtetését díjmentesen naponta 1m3biohulladékot adhat át ilyen formában a közszolgáltatónak.

A Társaság a hulladékudvarokban átvett biológiailag lebomló hulladékot a Szegedi Környezetgazdálkodási NpKft. komposztáló telepére szállítja be további kezelésre. A biohulladék rendszeres, járatterv szerű gyűjtése ez idáig még nem volt indokolt, tekintettel a falusias lakókörnyezetre, ahol igen népszerű a házi komposztálás. A lakosság a házi komposztálóban keletkező szerves anyagot a saját kertjében, illetve saját mezőgazdasági kultúrájában hasznosítja, azaz a zöld hulladék helyben történő hasznosításáról saját maga gondoskodik. Ez a megoldás szolgálja legjobban az egyik legfontosabb hulladékgazdálkodási irányelvet – közelség elve – mivel a keletkező zöld hulladékok hasznosítására a keletkezés helyén kerül sor.

    - Nagyobb arányú gyűjtésre és hasznosításra vonatkozó célkitűzés

A Társaság ellátási területén zömében nagyméretű telkek találhatók, melyeken vegetációs időszakban nagy mennyiségű zöld hulladék képződik. Ennek jelentős részét képezi a lekaszált fű, illetve a zöldséges vetemények, gyümölcsfák ápolása során képződő ág és nyesedék. Társaságunk kiemelten fontosnak tartja házi komposztálás elősegítését, melyhez ezután is minden segítséget magadunk a lakosságnak.

Figyelembe véve az iparági gyakorlatot, egy darab házi komposztáló rendeltetésszerű működtetésével évi kb. 200 kg szerves hulladékot tudunk helyben kezelni, és a lerakótól eltéríteni.

Rövid és középtávú céljaink között szerepel a lakosság további házi komposztálókkal történő ellátása, mely elősegítené a mind nagyobb arányú lefedettséget. Ahhoz, hogy ez a terv megvalósulhasson célzott forrásra, támogatásra is szükség lesz, mert a Társaságönerőből ekkora volumenben egyelőre még nem tudja kivitelezni.

    - Nagyobb arányú gyűjtés és hasznosítás terve

Ütemezés:

2013. évben

- házi komposztálást népszerűsítő kampány megszervezése, lebonyolítása

- internetes hírlevelek küldése a regisztrált résztvevők felé

- tájékoztató a házi komposztálásról, a komposzt felhasználásának lehetőségeiről

- széleskörű lakossági tájékoztatás a hulladékudvarokba történő beszállítás lehetőségéről

2014. évben

- meglévő programok tovább erősítése, lakossági tájékoztatás ismétlése

- a rendszeres házi komposztálásban részt vevő ingatlanok számának növelése

- komposztálást elősegítő pályázati lehetőségek keresése, célzott pályázatok készítése, benyújtása

- a támogatás keretében beszerzett házi komposztálók lakosság felé történő továbbítása

2015. évben

- meglévő programok erősítése, korábbi tapasztalatok alapján

- lehetőség szerint teljessé tenni a településeken a házi komposztálás rendszerét

- saját komposzt felhasználása a településeken

    - Szükséges feltételek

Ahhoz, hogy a lebomló hulladékok mind nagyobb arányban hasznosításra kerüljenek további forrásokra van szükség. Mivel az új jogszabályi környezet erősen behatárolta a Társaság bevételeit, saját belső forrással egyelőre nem tervezhetünk.  Amennyiben ezt a célt szolgáló eszközbeszerzési, hulladékgazdálkodási pályázat kerül kiírásra, úgy Társaságunk természetesen pályázni fog, hogy a tervben megjelölt célokat mind hatékonyabban teljesíteni tudja.

  - A háztartásokban képződő veszélyes hulladék és elektronikai hulladékok nagyobb arányú gyűjtése

    - Előzmények

Jelenleg a Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. közvetlen lakossági veszélyes hulladékgyűjtést nem végez. A lakosság díjmentesen egész évben leadhatja a nála képződő veszélyes hulladékokat a hulladékudvarokban. Ugyanez vonatkozik a lakossági elektronikai hulladékokra is.

Ezen hulladékfajtákra vonatkozó mennyiségi adatok és azok megoszlásai az alábbi táblázatban és ábrán láthatók:

4. sz. táblázat: hulladékudvarokban gyűjtött veszélyes és elektronikai hulladékok mennyiségei a 2012. évben

5. sz. ábra: a veszélyes az elektronikai hulladékok aránya (2012)

Az így összegyűjtött veszélyes és elektronikai hulladékokat a MULTIGRADE Kft. szállítja el és gondoskodik kezelésükről, hasznosításukról.www.multigrade.hu

(engedély - 4. sz. melléklet)

    - Nagyobb arányú gyűjtésre vonatkozó célkitűzés

A 2012 évi adatokból látható, hogy a lakossági vegyes települési szilárd hulladékhoz viszonyítva a veszélyes és az elektronikai hulladékok visszagyűjtési aránya elenyésző mértékű. Alig éri el az egy ezreléket.

A Csongrád Megyei NpKft. célja, hogy a háztartásokban képződő veszélyes és elektronikai hulladékok mennyiségét növelje.

    - Nagyobb arányú gyűjtés terve

Az ilyen típusú hulladékok megfelelő gyűjtésére és átmeneti tárolására alkalmas, már működő 8 db hulladékudvar mellett a lakosság széleskörű tájékoztatása mellett, az éves lomtalanítási akciókhoz kapcsolódva évente egyszer lakossági veszélyes hulladék és elektronikai hulladék gyűjtési akciókat szervez az NpKft.szakvállakozók bevonásával.

Ütemezés:

2013. évben

- az évi egyszeri gyűjtés koordinálása

- a gyűjtés helyszínéről, idejéről, gyűjthető hulladékokról széleskörű lakossági tájékoztatás (helyi újság, saját honlap, település hivatalos honlapja)

- a hulladékudvarokon történő gyűjtés folytatása

- begyűjtött hulladékok átadása ártalmatlanítónak

2014. évben

- az évi egyszeri gyűjtés koordinálása

- a gyűjtés helyszínéről, idejéről, gyűjthető hulladékokról széleskörű lakossági tájékoztatás (helyi újság, saját honlap, település hivatalos honlapja)

- a hulladékudvarokon történő gyűjtés folytatása

- a rendszeres évi veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtésbe minél több ingatlan bevonása

- begyűjtött hulladékok átadása ártalmatlanítónak

2015. évben

- meglévő programok erősítése, korábbi tapasztalatok alapján

- lehetőség szerint teljessé tenni a településeken a házhoz menő háztartási veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtést

- a hulladékudvarokon történő gyűjtés folytatása

- begyűjtött hulladékok átadása ártalmatlanítónak

5.3.4 Szükséges feltételek

A lakossági veszélyes hulladékok visszagyűjtéséhez a jogszabályi hátteret már megteremtette a 2013-as Törvény a hulladékról (Ht.) Eszerint 2015-re kötelező megszervezni ezen hulladékok visszagyűjtését.

A veszélyes hulladékok visszagyűjtése már működik, hiszen a hulladékudvarokban a lakosságnak lehetősége van ezen hulladékok díjmentes leadására. A visszagyűjtési arány növelése érdekében lehetőségek szerint bővíteni kell a hulladékudvarok ellátási körzetét. Ez a megoldás jár a legkevesebb költségnövekedéssel. Az ennek növekvő leadott mennyiségek következtében jelentkező többletköltségek – szállítás, kezelés – fedezetét az önkormányzatokkal karöltve lehetőség szerint pályázati források megszerzésével kívánjuk biztosítani.

A visszagyűjtési arány növelésének másik módjára– akciós jelleggel, az évi lomtalanításhoz igazodva történő begyűjtés – a forrásokat a megbízó önkormányzatoknak szükséges biztosítaniuk.

  - A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése

    - Előzmények

A Csongrád Megyei Településtisztasági NpKft. szolgáltatási területén már több évvel ezelőtt bevezetésre került az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetése. Mind a 30 településen működik a gyűjtőszigetes gyűjtés, valamint 2 településen már a házhoz menő gyűjtési rendszer is elérhető. A lakosság bármilyen átlátszó zsákban kiteheti a ház elé a szelektált hulladékot. A gyűjtőjáratok előre meghatározott időpontokban gyűjtik be az ingatlanok elé kihelyezett szelektív gyűjtő zsákokat. A zsákokban a következő hasznosítható hulladékokat lehet elhelyezni: papír hulladékok, különösen újságpapírok, reklám kiadványok, papír csomagoló anyagok, papír és karton dobozok összehajtva. A műanyagok közül a PET ásványvizes és üdítős palackok, a kiöblített műanyag flakonok, különböző műanyag csomagoló anyagok, zsugorfóliák. Ezeken kívül gyűjthetőek még az alumínium és bádog italos dobozok, tetrapack tejes és üdítős dobozok, melyeket célszerű kiöblíteni. A 2012-ben begyűjtött szelektív mennyiségeket a következő ábra mutatja be, melyen látszik, hogy a mennyiségi megoszlás nagyjából leképezi az országos átlagot.

6. sz. ábra: a szelektíven gyűjtött mennyiségek megoszlása 2012-ben

7.sz. ábra: a szelektíven gyűjtött mennyiségek megoszlása településenként 2012-ben

A fenti ábra jól mutatja, hogy függetlenül attól, hogy minden településen ugyanolyan kommunikációs eszközök állnak rendelkezésre, valamint ugyanazokat a hulladékokat lehet szelektíven gyűjteni, a gyűjtési hatékonyság mégis erősen eltér az egyes településeken. Vagyis a mennyiségi növekedés nagyban függ az ott lakók aktivitásától, részvételi hajlandóságától.

A Társaság által elkülönítetten gyűjtött hulladékokat anyagfajtánként más és más hasznosítónak adják át kezelésre. Ezek jelenleg a következő hasznosító cégek: Hamburger Hungária Kft. www.hamburger-hungaria.com , RematZrt. www.remat.hu , Recplast Kft. www.recplast.hu , Zalai-Huke Kft. www.huke.hu , Fe-GroupInvestZrt. www.fegroup.hu , PMR Kft. www.pmrkft.hu (ők szállítják el az üveget, de a hasznosítás a MalthaHungary Kft.nél történik www.humanszerviz.hu ) A felsorolt cégek engedélyeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

    - A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó célkitűzés

Azon a két településen ahol már működik a házhoz menő gyűjtési rendszer folyamatos megfigyeljük a begyűjtött mennyiségek alakulását valamint az összegyűjtött hulladékok minőségét. A mennyiségi növekedés ezen a két településen egyelőre nem mutat számottevő különbséget a gyűjtőszigetes módszerhez képest, viszont egyértelműen látszik, hogy a zsákos gyűjtéssel a válogatóra kerülő hulladékok minősége sokkal jobb mint  a szigetesé, mivel tisztább és kevesebb benne a szemét. Az elkövetkező két évben célunk, hogy mind a 30 településen bevezetésre kerüljön a házhoz menő gyűjtés. Ezt lépésről lépésre haladva, céltudatosan és a lehető legnagyobb körültekintéssel kívánjuk elérni. A szigetes gyűjtési módot azokon a településeken ahol azt látjuk, hogy a begyűjtött anyag tiszta, a szigetek környéke nem szemetes, mindenképpen szeretnénk megtartani ezt a gyűjtési módot is, ráadásul pl. az üveget zsákos gyűjtéssel nem célszerű összegyűjteni. A lakossággal folyamatosan kommunikálunk, hogy a rendszert fokozatosan fejlesszük a leghatékonyabb gyűjtési módszer elérése érdekében. Valamint tervezzük a saját zsákok kiosztását is idővel a lakosság számára, melyen jól látható módon feltüntetjük majd, hogy milyen anyagfajtákat helyezhetnek el a gyűjtőzsákban.

Lakossági tájékoztatóink alkalmával minden estben felhívjuk a figyelmet arra, hogy az így külön gyűjtött hulladékokat kézzel válogatják tovább ezért különösen fontos, hogy az átadott hulladékok „tiszták” legyenek.

Új, készülő saját honlapunkon keresztül még több hasznos információt tudunk majd megosztani a település lakóival.

    - A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó terv

Ütemezés:

2013. évben

- a meglévő, jól működő szelektív hulladékgyűjtés fenntartása

- internetes hírlevelek küldése az érdeklődők felé, különösen az oktatási intézményeknek

- széleskörű lakossági tájékoztatás a honlapon valamint a helyi újságon keresztül

- szelektív gyűjtő zsákok beszerzése

2014. évben

- meglévő programok tovább erősítése

- a rendszeres szelektív hulladékgyűjtésbe minél több ingatlan bevonása

- széleskörű lakossági tájékoztatás az elért eredményekről, további lehetőségekről

- szelektív gyűjtő zsákok beszerzése

- zsákok biztosítása a rendszeres gyűjtéshez, megfelelő tájékoztató felirattal ellátni

- települési rendezvényeken népszerűsíteni a szelektív hulladékgyűjtést

2015. évben

- meglévő programok erősítése, korábbi tapasztalatok alapján

- lehetőség szerint teljessé tenni a településeken a szelektív hulladékgyűjtést

- széleskörű lakossági tájékoztatás az elért eredményekről, további lehetőségekről

- szelektív gyűjtő zsákok beszerzése

- zsákok biztosítása a rendszeres gyűjtéshez

- települési rendezvényeken népszerűsíteni a szelektív hulladékgyűjtést

    - Szükséges feltételek

A házhoz menő lakossági szelektív gyűjtés bevezetéséhez szükséges egyrészről egy törvényi szabályozás, ami kötelezővé teszi ezt a tevékenységet valamint bevezetésre kerül a lerakási díj intézménye, és ez az új hulladéktörvény hatályba lépésével meg is történt, másrészről pedig fontos, hogy mindehhez a megfelelő anyagi feltételek is biztosítva legyenek. A pénzügyi feltételek a bevételi oldalon jellemzően két részből tevődnek össze, az egyik az eladott hulladék hasznosítótól kapott ára, a másik pedig az OHÜ Nonprofit Kft. által adott támogatás. A hulladék ár mozgása nagyrészt a gazdasági tényezőktől függ, az OHÜ Nonprofit Kft. pedig az eddigi ismeretek szerint folyamatosan törekszik arra, hogy a lakossági szelektív gyűjtésért kapható támogatási díj a lehetőségeikhez mérten évről-évre folyamatosan emelkedjen. Amennyiben ezen feltételek hosszútávon elérhetőek maradnak, úgy van esély arra, hogy ha hatalmas léptekben nem is, de folyamatosan növekedjen az elkülönített gyűjtésből származó hulladék mennyisége, és ezáltal minél kevesebb értékes anyag kerüljön a lerakókba.

  - A hulladék nagyobb arányú újrahasználatára történő előkészítése és az újrahasználati központ kiépítésének lehetőségeit bemutató terv

    - Előzmények

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az újrahasználatra történő előkészítés a „tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, melynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül használható legyen”. A jogszabály szerint az újrahasználat, az olyan művelet, mely során a terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amire eredetileg is szolgált.

Az eszközök, tárgyak újrahasználatra való előkészítésével meg lehetne növelni azok használati élettartamát. Ezzel a módszerrel bizonyosan csökkenteni lehetne a lerakásra kerülő lomhulladékok mennyiségét is, illetve a lomtalanítás kellemetlen velejáróit. Magyarországon egyenlőre még nem működik olyan újrahasználati központ, ami Európa több országában már teljesen megszokott és elfogadott.

    - Újrahasználatra történő előkészítés és újrahasználati központ kiépítésének célkitűzései

A Társaság az alábbi településeken üzemeltet hulladékudvart, ahol jelenleg is lehetőség van a nagydarabos és az elektronikai hulladékok lakosság által történő leadására.

- Deszk

- Domaszék

- Kelebia

- Kistelek

- Kiszombor

- Pusztamérges

- Ruzsa

- Tompa

- Üllés

A Társaság célkitűzése, hogy a már meglévő hulladékudvarok által nyújtott szolgáltatásokat mind szélesebb körben megismertessék a lakossággal. A nagydarabos hulladékokat így nem csak a lomtalanítás időszakában lehet térítésmentesen átadni a közszolgáltatónak. Az újrahasználati központ szükségességét és kialakításának feltételeit a Társaság vizsgálni fogja, amennyiben ezt a lakossági igény indokolttá teszi.

    - Újrahasználatra történő előkészítés és újrahasználati központ kiépítésének a terve

Ütemezés:

2013. évben

- a jelenleg üzemelő hulladékudvarok szolgáltatásairól széleskörű lakossági tájékoztatás

- az újrahasználati központ kialakításának vizsgálata

- a lakosság tájékoztatása, igényfelmérés elkezdése

2014. évben

- a hulladékudvarok további üzemeltetése

- az elkülönítetten gyűjtött hulladékok összetételének vizsgálata

- a kapott adatok kiértékelése, az újrahasználati központ szükségessége szempontjából

- a lakossági igényfelmérés eredményeinek összegzése

2015. évben

- a hulladékudvaron az újrahasználatra alkalmas eszközök átvétele

- a szükség szerinti tisztítás, javítás elvégzése, helyi szakemberek bevonásával

- az újrahasználtra felkészített tárgyak időszakos tárolása

- az újrahasznosítható eszközök átadása az érdeklődők részére

- széleskörű lakossági tájékoztatás az elért eredményekről, további lehetőségekről

    - Szükséges feltételek

Az újrahasználati központ kialakításának 2015-ig nincs realitása, jelenleg a Társaságnem  tervezi a már meglévő hulladékudvarok átalakítását sem. Annak, hogy a nagydarabos hulladék újrahasználható legyen, egyik szükséges előfeltétele a házhoz menő lomtalanítás.

2013-15 időtartamban a Társaság szakemberei bevonásával monitoringozza az elkülönített hulladékok összetételét, mely megalapozhatja 2015.év után az újrahasználati rendszer kidolgozását.

  - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok hasznosítási arányának növelése

    - Előzmények

A Társaság már eddig is törekedett arra, hogy a közszolgáltatási körébe tartozó hulladékok hasznosítási arányát folyamatosan növelje. Erről több gyakorlati példa is szól, hiszen bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés valamint a házi komposztálás az összes településen. A hulladékudvarok kiépítésre kerültek, ahova szintén többféle anyagáramot ingyenesen vihet be a helyi lakosság, hogy azok újrahasznosításra kerüljenek. Bevezetésre került a rendszeres iskolai papírgyűjtés valamint évente egyszer lomtalanítást is végez a Társaság. Vannak már olyan települések ahol mindezek a módszerek már eredményre vezettek, ezt mutatja a következő ábra is, ahol látható, hogy a települési szilárd hulladék mennyisége jelentősen alacsonyabb már több településen is mint az országos átlag.

8. sz. ábra: TSZH megoszlása településenként – 2012

    - A hulladék hasznosítási arány növekedésének célkitűzései

Az egyik legfontosabb célkitűzés a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése minden településen, amivel előzetes felméréseink szerint évről-évre növelhetjük a begyűjtött mennyiséget. A tervezett növekedés számait a következő ábra mutatja be.

9. sz. ábra: tervezett szelektív gyűjtési mennyiség növekedés

A csomagolási hulladékok nagyobb arányú visszagyűjtése érdekében az iskola gyűjtési akciók mennyiségét is az évi 1 alkalomról az évi 2 felé szeretnénk növelni, valamint a már rendszeres papír gyűjtés mellett másfajta anyagfajták gyűjtését is tervezzük. (italos karton, PET palack)

Mivel a hulladékudvarokat jelen pillanatban csak a helyi lakosság veheti igénybe, ezért igyekszünk megtalálni azt a lehetőséget amellyel biztosíthatjuk a nem helyi lakosoknak is a lehetőséget arra, hogy visszahozhassák a hulladékukat.

Az elektronikai hulladékok nagyobb arányú visszagyűjtése érdekében megvizsgáljuk idén annak az esélyét, hogy módunkban áll-e évi rendszeres gyűjtési akció bevezetésére ezen hulladék kategóriában.

    - A hulladék hasznosítási arány növekedésének terve

Ütemezés:

2013. évben

- a lakosság mind nagyobb arányának bevonása a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésbe

- házi komposztálás elősegítése

- széleskörű lakossági tájékoztatás a település hulladékgazdálkodási programjairól

- megvizsgálni az elektronikai hulladék gyűjtési akció lehetőségét

2014. évben

- házi komposztálás támogatása

- elektronikai gyűjtési akció bevezetése

- a lakosság mind nagyobb arányának bevonása a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésbe

- a település lakossága körében népszerűsíteni az új hulladékgazdálkodási lehetőségeket

2015. évben

- a lakosság teljes körű bevonása a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésbe

- széleskörű lakossági tájékoztatás az elért eredményekről, további lehetőségekről

- a hulladékudvaron az újrahasználatra alkalmas eszközök átvétele

- további logisztikai optimalizálás

- lehetőség szerint teljessé tenni a házi komposztálás rendszerét  a településeken

    - Szükséges feltételek

A jogi szabályozás változás lehetővé teszi a hatékonyabb hasznosítási arány növelést a lerakási díj valamint az elkülönített gyűjtés bevezetésének előírásával. A pénzügyi feltételek javulása érdekében a Társaság kiemelt figyelemmel fogja kísérni azokat pályázati kiírásokat melyek lehetőséget teremtenek a Társaságnak a hasznosítási arányok növelésére.

  - A hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiség csökkentésére tett intézkedése

    - Előzmények

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény egyértelműen meghatározza a biológiailag bomló hulladékok lerakótól való eltérítését. A Társaság ellátási területéről begyűjtött hulladékok nagyobb része az A.S.A. Hódmezővásárhely Kft. hódmezővásárhelyi hulladékkezelő központjába kerül, ahol megtörténik az ártalmatlanítás. Az ISPA/KA projektben részt vevő települések hulladékát a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő szegedi regionális hulladéklerakóba szállítja be. Mindkét hulladékkezelő központban működik komposztáló telep, mely kezeli és hasznosítja a beszállításra kerülő biohulladékot.

    - A hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiség csökkentésének célkitűzései

A lerakóra kerülő szerves anyag mennyiségének csökkentését a Társaság a házi komposztálásba bevont ingatlanok számának növelésével kívánja elérni, melyre már történtek intézkedések. Ezen kívül a Társaság által üzemeltett hulladékudvarokban a lakosság térítésmentesen átadhatja az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot. Az így átadott biohulladék minden esetben komposztáló telepi hasznosításra kerül, ezáltal is eltérítve a hulladéklerakótól. A házi komposztálók használatával helyben történik meg a településeken képződő biohulladék kezelése, ezáltal a saját előállítású komposzt szintén helyben kerül visszaforgatásra. A házi komposztálók mind szélesebb körben történő alkalmazása mind a közelség elvének, mind pedig a szerves anyag nagyobb arányú lerakótól való eltérítés elvének  egyaránt megfelel.

    - A hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiség csökkentésének terve

Ütemezés:

2013. évben

- házi komposztálási kampány megszervezése, lebonyolítása

- internetes hírlevelek küldése a felhívásban résztvevők felé

- széleskörű lakossági tájékoztatás a biohulladék átadásának lehetőségeiről

- hulladékudvarok üzemletetése, biohulladék átvétele, időszakos tárolása

- az átvett biohulladék komposztáló telepi beszállítása

2014. évben

- meglévő programok tovább erősítése a korábbi tapasztalatok figyelembe vételével

- a rendszeres házi komposztálásba minél több ingatlan bevonása

- hulladékudvarokon biohulladék átvétele, átmeneti tárolása

- biohulladék komposztáló telepi beszállítása

- hulladékgazdálkodási eszközbeszerzést célzó pályázaton való részvétel

- pályázati forrásból beszerzett házi komposztálók lakosság felé történő továbbítása

- a saját készítésű komposzt helyben történő felhasználása

2015. évben

- meglévő programok erősítése, korábbi tapasztalatok alapján

- további eszközbeszerzést támogató pályázatokon való részvétel

- lehetőség szerint teljessé tenni a településeken a házi komposztálás rendszerét

- saját készítésű komposzt felhasználása a településeken

- a lakosság folyamatos tájékoztatás az elért eredményekről

    - Szükséges feltételek

Ahhoz, hogy a Társaság minél több házi komposztálót szerezhessen be és adhasson át működtetésre a lakosságnak, szükséges a külső forrás, a célzott pályázati lehetőség. Társaságunk minden e célt szolgáló eszközbeszerzési pályázaton részt kíván venni. A Társaság fő tulajdonosa, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltett komposztáló telepen készített komposzt minősítési-engedélyezési eljárása szükséges, ahhoz hogy az ott készülő komposzt értékesíthető és bárki által szabadon felhasználható legyen.

- Indikátorok

Az indikátorok szerepe, hogy a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervben meghatározott célokat és elért eredményeket rögzíteni, mérni tudjuk.

Az indikátorokat összefoglaló táblázatot a Társaság minden lezárt év után kitölti, összeveti az előző évek adataival, melyről írásos dokumentációt készít.

Az eredmények tükrében szükség szerint lehet a tervet kiegészíteni, módosítani, intézkedéseket bevezetni.

| Indikátorok | Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás | A biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása | A háztartásokban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtése | A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése | A hulladék nagyobb arányú újrahasználatára történő előkészítése és az újrahasználati központ kiépítésének lehetőségeit bemutató terv | A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok hasznosítási arányának növelése | A hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiség csökkentésére tett intézkedések |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésbe bevont ingatlanok száma |  |  |  |  |  |  |  |
| házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében begyűjtött hulladékok mennyisége |  |  |  |  |  |  |  |
| akcióprogramok száma |  |  |  |  |  |  |  |
| akcióprogramokban begyűjtött hulladékok mennyisége |  |  |  |  |  |  |  |
| közszolgáltató által házi komposztálóval ellátott ingatlanok száma |  |  |  |  |  |  |  |
| begyűjtött zöld hulladék mennyisége |  |  |  |  |  |  |  |
| begyűjtött elektronikai hulladékok mennyisége |  |  |  |  |  |  |  |
| begyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége |  |  |  |  |  |  |  |
| rendezvényeken való részvétel |  |  |  |  |  |  |  |